#### Príloha

#### Podrobnejšie informácie a komentár k výsledkom analýzy obsahu

#### dioxínov vo vajciach z okolia košickej spaľovne TKO

Analýzy prítomnosti PCDD/F, PCB a HCB boli vykonané v Českej republike v laboratóriu Axys Varilab. Táto správa je národnou správou o výsledkoch projektu monitoringu na Slovensku.

#### Odber vzoriek

Pre odber vzoriek sme si na Slovensku vybrali okolie Košickej spaľovne TKO, na východnom Slovensku. Vzorky odobrali členovia Priateľov Zeme Slovensko 4. februára 2005 v troch dedinách Valaliky - Bernátovce, Valaliky - Buzice a Kokšov - Bakša (viď mapu č. xxx). Piati chovatelia sliepok nám poskytli 12 vajec od nosníc chovaných vo voľnom výbehu. Po odbere boli vajcia uschované v chlade. Neskôr ich monitorujúca MVO 7 - 10 minút povarila v čistej vode a do laboratória boli prepravené pri teplote okolia.

Analýza

Po prijatí v laboratóriu boli vajcia zmrazené až do doby analýzy. Vtedy boli odstránené vaječné škrupiny a jedlý vnútrajšok 6 vajec bol homogenizovaný. 30 g vzorky bolo ušených pôsobením NaSO2, pridanej podľa vnútorných noriem a extrahovaných toluénom v Soxhletovom prístroji. Časť extraktu bola použitá na gravimetrické určenie tuku. Zvyšná časť bola v skúmavke vyčistená silikagélom impregnovaným H2SO4, NaOH a AgNO3. Potom bol extrakt prečistený a rozbitý v zariadení s aktívnym uhlíkom. Zložky extraktu obsahujúce PCDD/F, PCB a HCB boli podrobené analýze HR GC-MS na Autospec Ultima NT.

#### Výsledky

Výsledky z analýzy vzorky zloženej zo 6 vajec, z oblasti v blízkosti Košickej spaľovne TKO, sú zosumarizované v tabuľkách 1 a 2. Obsah tuku v zloženej vzorke predstavoval 12.2%.

Tabuľka 1: Hodnoty POPs (na gram tuku) namerané vo vzorkách z Valalík a Kokšov -Bakše, obcí v blízkosti Košickej spaľovne TKO, východné Slovensko.

|  | Nameraná hodnota | Limity | Úroveň aktívnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| PCDD/F v WHO-TEQ pg/g | 11,52 | 3,0* | 2 (návrh)** |
| PCB v WHO-TEQ pg/g | 4,60 | 2,0 (návrh)** | 1,5 (návrh)** |
| Celkom WHO-TEQ pg/g | 16,12 | 5,0 (návrh)** | - |
| PCB (7 náprotivkov) v ng/g | 189,0 | 200*** | - |
| HCB v ng/g | 10,70 | 20**** | - |

*Limit stanovený Smernicou 2375/2001 Rady Európskej Únie (EU) ustanovuje túto hraničnú hodnotu pre vajcia a vaječné výrobky.

** Týmito novými limitmi sa zaoberá dokument EÚ - Prítomnosť dioxínov, furánov a dioxínom podobných PCB v potravinách. SANCO/0072/2004

*** Limit používaný v Českej republike podľa zákona číslo 53/2002.

**** Limit EÚ

Tabuľka 2: Hodnoty POPs (na gram váhy čerstvého vajca) namerané vo vzorke z Valalík a Kokšov-Bakše, obcí v blízkosti Košickej spaľovne TKO, východné Slovensko.

|  | #### Nameraná hodnota | Limity |
| --- | --- | --- |
| PCDD/Fs v WHO-TEQ pg/g | 1.41 | 1* |
| PCBs v WHO-TEQ pg/g | 0.56 | - |
| Celkom WHO-TEQ pg/g | 1.97 | - |
| HCB v ng/g | 1.31 | - |

* Rezort USA pre bezpečnosť poľnohospodárskych produktov a inšpekciu [Obežník z 8. júla 1997] Poradca pre vlastníkov a chovateľov hydiny, dobytku a producentov vajec. Washington, DC: Rezort USA pre poľnohospodárstvo, 1997. FSIS v obežníku oznamuje výrobcom výrobkov z mäsa, hydiny a vajec, že výrobky obsahujúce úroveň dioxínov 1,0 ppt v I-TEQ alebo vyššiu boli znehodnotené.

Hodnoty dioxínov, ktoré boli v skúmaných vajciach z Valalík a Kokšov-Bakše namerané, presahovali normy EÚ takmer 3-násobne (tab.1). Okrem toho, limity navrhované pre PCB (v WHO-TEQ) boli vo vzorkách prevýšené viac ako dvojnásobne. Tabuľka 2 ukazuje, že hodnoty dioxínov vo vajciach na váhu čerstvých vajec presiahli hranicu stanovenú pre vajcia predávané v USA. Agentúra pre potraviny a liečivá USA odhaduje, že pravdepodobnosť prekročenia hranice pre možnosť vzniku rakoviny je 1 ku 10 000 pre vajcia kontaminované 1 pg/g I-TEQ. Vzorky, odobraté v blízkosti Košickej spaľovne TKO prekročili túto hranicu pre možnosť vzniku rakoviny.

Keď budeme pátrať po potenciálnych zdrojoch dioxínov vo vajciach z Kokšov-Bakše a Valalikov, pripadajú do úvahy následujúce možné zdroje týchto látok: spaľovňa komunálnych odpadov Košice, železiarne US Steel Košice, Tepláreň Košice, prípadne domáce kúrenie. Z týchto zdrojov emisí dioxinov možno za nejvečší odhadovať predovšetkým spaľovňu odpadov a železiarne US Steel. Pôvodca dioxínov sa odhaduje podľa tzv. stopy - vzájemnom pomere jednotlivých kongenérov dioxínov. Pre dôsledné porovnanie by sme potrebovali mať výsledky merania všetkých emisných zdrojov dioxínov z okolia.  Také merania sme k dispozícii nemali. Pokusíme sa však o porovnanie so stopou z podobných zdrojov dioxínov zo susednej Českej republiky, z ktorej máme k dispozici merania. Toto porovnanie obsahuje nasledujúce grafy.

Graf 1: Porovnanie pomerov kongenérov dioxínov z vajec z Kokšov-Bakši a Valalíkov zo stopou spaľovne komunálnych odpadov v Liberci pred namontovaním dioxínového filtra.

Graf 2: Porovnanie pomerov kongenérov dioxínov z vajec z Kokšov-Bakši a Valalíkov zo stopou teplárne Vřesová (Česká rep.) spaľujúcou hnedé uhlie.

Graf 3: Porovnanie pomerov kongenérov dioxínov z vajec z Kokšov-Bakši a Valalíkov zo stopou úpravovne železnej rudy merané v rámci výskumného projektu v ČR.

Graf 4: Porovnanie pomerov kongenérov dioxínov z vajec z Kokšov-Bakši a Valalíkov zo stopou domácich kotlov spaľujcich hnedé uhlie.

Aj keď sa „dioxínová stopa“ vo vajciach najviace blíži k „dioxínovej stope“ spaľovne komunálnych odpadov, nie je s ňou úplne zhodná. Určitý menší podiel na záťaži dioxínmy v lokalitách Kokšov-Bakša a Valalíky majú aj dalšie zdroje dioxínov. Vzhľadom aj na ďalšie faktory – smer prevládajúcich vetrov (severný, severozápadný 45%, južný 20%, bezvetrie 30%) a vzhľadom k vysokým emisiám dioxínov zo spaľovne TKO v Košiciach nameraných v starších meraniach, ako aj uvádzaniu spaľovní odpadov ako jedného z najväčších zdrojov dioxínov na Slovensku, sa domnievame, že spaľovňu komunálnych odpadov možno označit za majoritný zdroj dioxínov, ktorými sú obce Kokšov-Bakša a Valalíky zaťažené.

Hladiny dioxínov či PCB zistené vo vajciach sa môžeme pokúsiť porovnať s doposiaľ zištenými hodnotami týchto látok vo vajciach z iných lokalít vo svete. Kompozitnú vzorku zo 6 vajec môžeme porovnávať s výsledkami analýz kompozitných vzoriek alebo s priemernými hodnotami z rôznych lokalít. Z takého porovnania vyplýva, že hodnota zistená vo vajciach z okolia košickej spaľovne je porovnateľná s hladinami zistenými v Rheinfeldene v Nemecku v 2. polovici 90. rokov minulého storočia. Rheinfelden bol znečistený výrobou pentachlorfenolu a zastaralou výrobou chlóru (teda výrobou podobnou Spolaně Neratovice v 60. rokoch 20. storočia).

Malisch, R., Schmid, P., Frommberger, R., Fuerst, P. 1996: Results of a Quality Control Study of Different Analytical Methods for Determination of PCDD/PCDF in Eggs Samples. Chemosphere Vol. 32, No. 1, pp. 31-44.

bola odhadnutá (s použitím faktoru pre možnosť vzniku rakoviny 130 (mg/kg/deň) a zaokrúhlením výsledku podľa platných štandardov) po konzumácii  3-4 vajec týždenne (30 g vajca/deň) kontaminovaných 1 ppt ITEQ?, ?