Arnika

Program Toxické látky a odpady, RNDr. Jindřich Petrlík

Chlumova 17		        		tel. + fax (+420) 222 781 471

130 00 Praha 3			       	e-mail: toxic@arnika.org

___________________________________________________________________________

#### Zhodnotenie výsledkov analýzy obsahu

#### dioxínov vo vajciach z okolia areálu Dusla Šaľa a.s.

Úvod

Stručné zhodnotenie výsledkov analýzy zmiešanej vzorky vajec z domácích chovov sliepok v okolí mesta Šaľa vzniklo na žiadosť mimovládnej neziskovej organizácie (MNO) Priatelia Zeme z Košíc. Do istej miery nadväzuje na celosvetový monitoring záťaže vajec z domácich chovov perzistentnými organickými látkami (POPs), ktoré vznikajú ako nežiadúce vedľajšie produkty pri chemických a spalovacích procesoch. Tento projekt zorganizovala na prelome rokov 2004/2005 celosvetová sieť IPEN (=International POPs Elimination Network).

Látky, ktoré boli vo vajciach zo Šale rovnako ako pred rokom v rade vzorkov z celého sveta sledované, sú vymenované v Prílohe C (Annex C) Štockholmskej dohody o POPs: polychlórované bifenyly (PCBs), hexachlórbenzén (HCB), polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDDs) a polychlórované dibenzofurány (PCDFs). Pre posledné menované dve skupiny chemických látok sa vžil skrátený názov dioxíny. Všetky vymenované látky môžu negatívne ovplyvniť zdravie ľudí a životné prostredie už v veľmi malých koncentráciách. Stručné profily týchto látok sú v Prílohe č.1 k tomuto zhodnoteniu.

Výsledky spomenutého celosvetového monitorovacieho projektu poslúžili tiež ako základny zdroj informácií pre porovnanie zistených hladín POPs vo vajciach z okolia Šale.

Odber vzoriek vajec, POPs vo vzorkách vajec z okolia mesta Šaľa

Vzorky vajec sliepok z domácich chovov odobrali členovia Priateľov Zeme 7.apríla 2006 na piatich miestach vyznačených v mapke na obr.1. Konkrétne na severnom okraji mesta Šaľa, v severnej časti obce Veča a na troch miestach v Trnovci nad Váhom.

Obr. 1: Mapka s nákresom miest odberu vzoriek vajec (červené krúžky). Tmavozelená plocha: skládka nebezpečných odpadov RSTO, svetlozelená plocha: spalovňa odpadov v Dusle.

Vzorky 10 vajec boli zmiešané, a boli potom analyzované metodami ŠPP 55 (modifikované štandardné metódy US EPA 1613 a 1668) a ŠPP 58 (modifikovaná štandardná metóda STN EN 1528) na prístroji HRGC/HRMS, HCGC/ECD v akreditovanom laboratóriu Ústavu preventívnej a klinickej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava. O výsledkoch analýzy na obsah PCDD/F, PCB a HCB bol vypracovaný Protokol o skúške č. 2/2006 vystavený 2. 5. 2006 (viď Príloha C).

POPs vo vzorkách vajec z okolia mesta Šaľa

Zhrnutie výsledkov analýzy zmiešanej vzorky 10 vajec z okolia mesta Šaľa obsahuje tabuľka č. 1. Obsah dioxínov vo vzorkách vajec je viac ako dvojnásobkom limitu pre obsah týchto látok vo vajciach zavedeného v krajinách Európskej únie (EU). Podobné je to v prípade súčtu koncentrácií PCDD/F a PCB vyjadrených ako celkové WHO-TEQ. Vajcia by teda z hľadiska hygienického limitu boli prehlásené za nepožívateľné. Zistená hladina hexachlórbenzénu limity EU nepresahuje.

Tab. 1: Namerané hladiny POPs v zmiešanej vzorke slepačích vajec z domácích chovov z okolí Dusla Šaľa vyjadrené v prepočte na gram tuku a ich porovnanie s limitami EU.

|  | Namerané koncentrácie | Limity platné v EU | Akčné limity |
| --- | --- | --- | --- |
| PCDD/F ve WHO-TEQ [pg/g] | 6.64 | 3.0a | 2.0 b |
| PCB ve WHO-TEQ [pg/g] | 5.40 | - | 1.5 b |
| Celkom WHO-TEQ [pg/g] | 12.04 | 6.0 a | - |
| HCB [ng/g] | 8.64 | 200 (20)c | - |

a)  Limity podľa NARIADENIA KOMISiE (ES) č. 199/2006 zo dňa 3. februára 2006 o zmen nariadenia Komisie (ES) č. 466/2001, ktorým se stanovia maximálne limity niektorých kontaminujících látok v potravinách, pokiaľ ide o dioxíny a PCB s dioxínovým efektom. Limit pre dioxíny už platí v SR, limit pre PCB a dioxíny spolu bude platiť v SR od novembra 2006.

b)  Tieto akčné limity boli diskutované v dokumente "Presence of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in food. SANCO/0072/2004".

c)  V zátvorke je uvedený limit pre vajcia s obsahom tuku nižším ako 10%.

Porovnanie výsledkov s inými štúdiami obsahu POPs vo vajciach

Tabuľky a grafy v prílohách A1 a A2 obsahujú porovnanie koncentrácií dioxínov vo vajciach zo Šale a okolia so vzorkami z iných miest vo svete. V porovnaní s hodnotami zistenými v iných štúdiách sú hladiny dioxínov v študovanej zmiešanej vzorke vajec niekoľkonásobne vyššie ako pozaďové hladiny udávané v niektorých štúdiách (napr. 0,2 pg WHO-TEQ/g tuku v štúdii vajec z Newcastle).  Pozaďové hodnoty pre Slovensko autor nemal k dispozícii, preto možno toto porovnanie s európskymi krajinami použiť ako orientačné.

Zmiešaná vzorka vajec zo Šale, Trnovca nad Váhom a Veče obsahoval porovnateľné množstvo dioxínov ako vajcia z domácich chovov z okolia priemyselných prevádzok chlórovej chémie (USA, Mossville), zo susedstva skládky odpadov s častým spalovaním odpadov (Bielorusko, Boľšoj Trostenec) alebo zo susedstva spalovní nebezpečných odpadov (Česká republika, Lysá nad Labem alebo Filipíny, Barangay Aguado). Viac dioxínov ako vajcia zo Šale a okolia obsahovali napríklad vajcia z oblasti Dzeržinska s vysokou koncentráciu chlórovej chémie alebo z priemyslového Helvanu v Egypte (125,8 pg WHO-TEQ/g tuku predstavuje tretiu najvyššiu koncentráciu dioxínov zistenú na svete).

V porovnání s ostatnými zmiešanými vzorkami vajec skúmanými IPENem v roku 2005 leží koncentrácia dioxínov vo vajciach zo Šale a okolia niekde uprostred poľa zistených hodnôt (viď príloha A2). Podobné je to s hladinou dioxínov podobných PCB (ve WHO-TEQ). Hodnota dioxínov podobných PCB vo vajciach zo Šale a okolia je štvrtinová oproti najvyššej koncentrácie zistenej vo vajciach z Lysé nad Labem v Českej republike, avšak je päťnásobná oproti vajciam z tretiny lokalít skúmaných IPENom (napríklad z okolia skladu pesticídov v Tanzánii, zo susedstva prevádzky chlórovej chémie v USA a v Českej republike apod.).

Koncentrácia hexachlórbenzénu síce prevyšuje cca osemnásobok pozaďovej hodnoty 1 ng/g tuku, ale nepatrí k výrazne vysokým číslam zo súboru zmiešaných vzoriek vajec skúmaného IPENom v roku 2005. Je porovnateľne vysoká ako koncentrácia hexachlórbenzénu vo vajciach z okolia košickej spalovne komunálnych odpadov.  Je však podstatne nižšia oproti hladinám nameraných vo vajciach z okresu Michalovce.

Možné zdroje POPs ako vedľajších produktov (PCDD/Fs, PCBs a HCB podľa Annex C, Stockholmskej dohody) v meste Šaľa a okolí

Vysoké koncentrácie dioxínov a PCB v skúmaných vajciach z domácich chovov zo Šale a okolia vyvolávajú otázku možného pôvodu týchto látok v tomto regióne. Potenciálnych zdrojov týchto látok je v Šali a okolí viac: prevádzky chlórovej chémie a spalovňa nebezpečných odpadov v Dusle Šaľa, daľšie chemické prevádzky situované do areálu Dusla Šaľa, skládka nebezpečných odpadov RSTO, spalovanie uhlia, pálenie odpadov v domácich peciach či na záhradách.

Potenciálnymi zdrojmi dioxínov v Dusle Šaľa sa zaoberá podrobnejšie nasledujúca kapitola.

Zdroje POPs v Dusle Šala

V samotnom podniku Duslo, a.s. Šaľa a na ňu nadväzujúcich prevádzok je niekoľko potenciálnych i preukázaných zdrojov úniku dioxínov (PCDD/F) a ďalších POPs. Preukázaným zdrojom úniku dioxínov je spalovňa nebezpečných odpadov prevádzkovaná v areály podniku s kapacitou 5t odpadov/hod. Spalovňa je vybavená kyslou práčkou spalín a nesplňuje emisný limit pre dioxíny platný v EU (0,1 ng I-TEQ/m3).

Ďalším významným potenciálnym zdrojom úniku POPs je „Riadená skládka tuhých odpadov“ (ďalej len RSTO), prevádzkovaná Duslom, a.s. Šaľa. Okrem odpadov zo samotnej prevádzky chemického podniku sú na ňu ukladané aj zvyšky zo spaľovne nebezpečných odpadov, a to vrárane popolčeka z čistenia spalín, ktoré podľa merania z rady miest obsahujú dioxíny, PCBs a hexachlórbenzén. ,  Dioxíny a ďalšie POPs môžu obsahovať i ďalšie nebezpečné odpady ukladané na skládke. Zoznam odpadov ukladaných na skládke obsahuje tabuľka č. 2, prevzatá z integrovaného povolenia pre túto prevádzku.

Tab. 2: Zoznam nebezpečných odpadov ukladaných na skládke RSTO (podľa vydaného integrovaného povolenia).

| katalóg. číslo odpadu | názov odpadu | kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 07 02 14 | odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbery | N |
| 16 03 03 | anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 16 05 07 | vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 16 08 07 | použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 11 05 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 01 06 | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 17 05 07 | štrk zo železničných zvrškov obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 09 01 | odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť | N |
| 17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 01 07 | tuhý odpad z čistenia plynov | N |

Súčásťou samotnej chemickej výroby v Dusle Šaľa je tiež prevádzka "chlórovej chémie", ktorý okrem velínu zahrňuje:

-   výroba  chlorovodíka  a  výroba kyseliny chlorovodíkovej,

-   výroba  chlórnanu  sodného a výroba chloridu železitého,

-   sklady   hydroxidu   sodného,  kvapalného    chlóru,   kyseliny  chlorovodíkovej,  chlórnanu

sodného,   zásobník   odpadových   vôd,  stáčacie  miesto  pre  hydroxid  sodný  a  kyselinu

chlorovodíkovú

-   skrápacie  zariadenie  pre   stáčacie miesto, splyňovač a sklad chlóru  –  Štátnym dráhovým

úradom v Bratislave,

-   sklady   chloridu   železnatého   a   chloridu  železitého.

Aj keď anorganická výroba chlóru nebýva spojovaná so vznikom dioxínov a ďalších POPs ako vedľajších produktov výroby, US EPA cituje Hutzingera a Fiedler, ktorí zistili pri výrobe chloridu železitého vznik obmedzeného množstva polychloróvaných dibenzofuránov (HpCDF a OCDF). Takisto US EPA uvádza vznik dioxínov pri výrobe dezinfekčných prostriedkov (viď výrobu Duseptu). Dioxíny boli zistené ako nežiadúca prímes tiež v kyseline chlórovodíkovej.

Ako jeden z katalyzátorov procesov vedúcich ku vzniku dioxínov je označovaný horčík. Horečnaté zlúčeniny sú široko využívane v Dusle Šaľa.

K identifikácii potenciálnych miest vzniku dioxínov v chemických prevádzkach Dusla Šaľa by bolo nutné mať k dispozícii podrobný popis všetkých procesov. Z autorovi dostupných informácií je však zrejmé, že tiež čásť chemickej výroby, kde je prítomný chlór, v Dusle Šaľa je možným zdrojom úniku dioxínov do životného prostredia. Dioxíny môžu obsahovať tiež niektoré odpadové produkty z chlórovej časti chemickej výroby ukladanej na skládke RSTO. Tu je treba uviesť, že naopak dusík, síra a ich zlúčeniny brzdia formovanie dioxínov. Aj síra, dusík a ich zlúčeniny sú látkami široko využívanými pri výrobe v Dusle Šaľa.

Ďalšie možné zdroje POPs ako vedlejších produktov

Podľa dostupných informácií bola Šaľa pred dvoma rokmi plynofikovaná. Do tej doby tu fungovalo vykurovanie kotolňami spalujucími hnedé uhlie. Spalovanie odpadov v domácich peciach či na záhradách sa po zavedení jednotného poplatku za odpady od roku 2001 deje obmedzene.

V areály Dusla Šaľa je situovaných viacero drobných chemických výrob. Niektoré z nich môžu podľa internetových stránok pracovať s chlórom. Viacmenej z kusých informácií na internete nie je možné zistiť viac potrebných podrobností. Žiadny ďalší potenciálne významný zdroj POPs nie je v meste a okolí známy.

Z hľadiska vplyvov potenciálnych zdrojov POPs je dôležitým údajom prevažujúcí smer vetrov. Po bezvetrí najviac prevládajú vetry severozápadné a západné. Relatívne časté sú tiež vetry prichádzajúce od východu. Vietor z ostatných smerov je menej častým javom.

Porovnanie profilu dioxínov v rôznych zdrojoch vo vajciach

Na obrázkoch 2–8 sú rôzne profily 17 kongenerov dioxínov v porovnaní s profilom zachyteným vo vajciach z domácich chovov v Šali a okolí. Porovnanie takýchto profilov použila pre identifikáciu zdroja dioxínov napríklad skupina T. Pless-Mulloli   pre vajcia z domácich chovov v Newcastle, kde boli zaznamenané vysoké koncentrácie dioxínov v dôsledku použitia zmesi popola a popolčeka zo spalovne odpadov na úpravu peších zón.

Po porovnaní profilov dioxínov sa vajcia zo Šale a okolia najviac zhodujú s vajciami z okolia spalovne nebezpečných odpadov v Barangay Aguado na Filipínach,  ďalej sú blízko profilom emisií zo spalovne nebezpečných odpadov, popolčeka zo spalovne s kyslou práčkou spalín a rovnako profilom dioxínov zo sedimentov pri výtoku odpadových vôd z výroby vinylchloridu monomeru (VCM). Je odlišný od profilov zo spalovánia hnedého uhlia, či už v malých peciach, alebo z veľkého zdroja teplárne. Toto porovnanie je nutné brať ako orientačné, pretože pochádzajú z jiných krajín ako je Slovensko. Ide prevážne o profily z Českej republiky, kde sú pomery porovnateľné so SR. Profil zo spalovania odpadov v domácich peciach nie je k dispozícii.

Vzhľadom k tomu, že zmiešaná vzorka vajec pochádza z troch od seba navzájom niekoľko km vzdialených lokalít a vzhľadom k tomu, že nevykazuje úplnú zhodu so žiadnym zo zdrojov, s ktorými bol profil porovnávaný, je pravdepodobné, že zdrojov dioxínov vo vzorke vajec je viac. K najpravdepodobnejším patrí spalovňa nebezpečných odpadov a nebezpečné odpady ukladané na skládke RSTO. Vylúčiť nesmieme ani prevádzky chlórovej chémie v Dusle Šaľa, prípadné nelegálne spalovanie odpadov (obsahujúcich napr. PVC) v domácich peciach, ktoré sú však podľa vyjadrenia miestnych inštitúcií od roku 2001 menej častým javom. Profil dioxínov vo vajciach však neodpovedá prevahe kongenerov HpCDF a OCDF zistených v kyseline chlórovodíkovej.  Na druhej strane vzhľadom k absencii merania POPs z prevádzky Dusla Šaľa chýba znalosť nielen únikov týchto látok z prevádzky chlórovej chémie, ale taktiež profil dioxínov v potenciálnych únikoch.

Profil dioxínov podobných PCB bolo možné porovnať len s profilom z iných vzorkov vajec z celosvetového monitorovacieho projektu IPENu. Z tohoto porovnania vyplývá ďaleko viac regionálnu podobnosť, ako je väzba na zdroje. Akokoľvek profily dioxínom podobných PCB pre rôzne zdroje znečistenia týmito látkami nie sú do značnej miery k dispozícii. Vzhľadom k inému charakteru PCB sa však dá obecne domnievať, že ich profil bude z väčšej miery ako u dioxínov odrážať celkové pozadie týchto látok v danej krajine či regióne. PCB sa v porovnáni s dioxínmi viac odparujú z pôdy.

Záver

Koncentrácie POPs zistené v zmiešanej vzorke vajec z mesta Šaľa a okolí sú dvojnásobné v porovnaní s limitami stanovenými v EU pre dioxíny zvlášť i pre dioxíny a dioxínom podobné PCB v súčte vyjadrenom ako celkové WHO-TEQ. Ku zlepšeniu situácie by bolo vhodné zistiť a eliminovať zdroje únikov POPs vznikajúcoch ako nezamýšlané vedľajšie produkty v meste Šaľa a okolí, ako k tomu zaväzuje Štockholmská dohoda o POPs. K takýmto zdrojom patrí spalovňa nebezpečných odpadov v Dusle Šaľa a popolček z tejto spalovne, prípadne ďalšie nebezpečné odpady ukladané na skládku RSTO. Rovnako je treba zistiť, či nedochádza k vzniku POPs v prevádzkach chlórovej chémie v Dusle Šaľa. Bolo by tiež vhodné podrobnejšie zmapovať všetky potenciálne zdroje únikov POPs v mest a okolí, a to vrátane ilegálneho spalovania odpadov v domácich peciach.

RNDr. Jindřich Petrlík, Praha, 5 / 2006

Porovnanie profilov dioxínov z rôznych zdrojov

Obr. 2: Profil dioxínov v absolútnych hodnotách pre emisie zo spaľovne nebezpečných odpadov s profilom vo vajciach zo Šale a okolia.

Obr. 3: Profil dioxínov v absolútnych hodnotách pre emisie z domáceho kotla (brikety z hnedého uhlia) s profilom vo vajciach zo Šale a okolia.

Obr. 4: Profil dioxínov v absolútnych hodnotách pre emisie z teplárne na hnedé uhlie s profilom vo vajciach zo Šale a okolia.

Obr. 5: Profil dioxínov v absolútnych hodnotách pre popolček zo spaľovne komunálnych odpadov s kyslou práčkou spalín s profilom vo vajciach zo Šale a okolia..

Obr. 6: Profil dioxínov v zmiešanej vzorke vajec z domácich chovov zo Šale a okolia (v absolútnych hodnotách zistených kongenérov).

Obr. 7: Profil dioxínov vo vzorke sedimentu odobraného v okolí výpuste odpadových vôd zo závodu na výrobu VCM, BF Goodrich – Geon facility v štáte Louisiana.

Obr. 8: Porovnanie profilu dioxínov vo vzorke vajec z okolia spaľovne nebezpečných odpadov na Filipínach (Barangay Aguado) a vajec z okolia Šale.

Obr. 9:  Porovnanie profilov dioxínom podobných PCB v rôznych vzorkách vajec.

Príloha A: Tabuľky a grafy zachytávajúce koncentrácie POPs vo vzorkách vajec (Excel)

Príloha B: Charakteristika POPs vznikajúce ako nezamýšľané vedľajšie produkty vymenované v Prílohe C Stockholmskej dohody

## Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/F)

## Štruktúra a vlastnosti

Dioxíny (polychlórované dibenzo-p-dioxíny, alebo PCDD) a furány (polychlórované dibenzofurány, alebo PCDF) sú dve skupiny látok s podobnou chemickou štruktúrou (obrázok 2.1). Látky v každej tejto skupine sa navzájom líšia počtom a polohou atómov chlóru naviazaných na dioxínový alebo furánový skelet. Existuje 75 rôznych dioxínov a 135 rôznych furanov. Počet a umiestnenie atómov chlóru v nich rovnako určuje ich fyzikálne, chemické a toxikologické vlastnosti. Pre obidve skupiny chemických látok se vžil zjednodušený spoločný názov "dioxíny".

## Obrázok 2.1: Štruktúra polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov (PCDD/F)

Dioxíny sú veľmi málo rozpustné vo vode (predovšetkým tie vysoko chlórované) a málo tekavé. Ľahko sa sorbujú na povrch pevných častíc a veľmi pomaly sa rozkladajú. V dôsledku týchto vlastností se nachádzajú predovšetkým v pôde, kaloch a sedimentoch a vo veľmi obmedzenom množstve v rozpustenej forme v povrchových či iných vodách. Vzhľadom k vysokému rozdelovaciemu koeficientu (označovanému Kow) sú schopné sa bioakumulovať v tukových tkanivách živočíchov a ľudí.

### Zdroje

Medzi najvýznamnejšie zdroje dioxínov patria spalovne odpadov (vrátane spalovní komunálneho odpadu), hutníctvo železa, výroba a používanie pentachlorfenolu (látky na ochranu dreva), celulózky a papierne využívajúce k procesu bielenia chlór a ďalšie. Najvýznamnejším potenciálnym zdrojom furánov sú PCB. Táto skutočnosť je dôvodom obáv z horenia PCB pri nehodách.

## Toxicita

Bola nájdená súvislosť medzi radou typov rakoviny, ako aj medzi celkovým počtom prípadov rakoviny a vystavením jednému konkrétnemu dioxínu, 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxínu (TCDD), čo je najtoxickejší z dioxínov, v dôsledku nehôd alebo v zamestnaní (viď zoznam literatúry na konci tejto prílohy). Vo svojej nedávno vydanej knihe Schecter a Gasiewicz uvádzajú, že súčasné údaje "... poskytujú dôkazy o reprodukčných, vývojových a imunotoxických vplyvoch na človeka". Okrem toho bol ziostený zvýšený výskyt cukrovky a zvýšený počet úmrtí v dôsledku cukrovky a kardiovaskulárnych onemocneniach. V prípade detí vystavených dioxínom v dávkach odpovedajúcich hladinám pozadia alebo blízko týchto hladín boli zistené vplyvy na rozvoj nervovej sústavy, neurobehaviorálne vplyvy a vplyvy na stav tyroidného hormonu. Pri vystavení vyšším dávkam v dôsledku nehôd (populácie Yusho a Yu Cheng) vykazujú deti vystavené dioxínom cez placentu poškodenie kože (ako je chlorakné), poruchy mineralizácie zubov, oneskorenie vývoja, poruchy chovánia, zníženie dĺžky penisu v pubert, zníženie výšky dievčat v puberte a stratu sluchu.

PCDD/F zostávajú v prostredí po dlhú dobu a vystavený je im každý. Do ľudského tela sa dostávajú požitím, vdychováním alebo penetráciou cez kožu. Nejvýznamnejšou cestou vystavenia ľudí dioxínom je konzumácia potravín, ktorá prispieva k celkovej expozícii z viac ako 90 %. Približne 80 % z toho pritom robia výrobky z ryb a ďalšie potraviny živočíšneho pôvodu.

V sídle Svetovj zdravotníckej organizáce (WHO) v Ženeve sa 25.– 29. mája 1998 zišlo 40 odborníkov z 15 krajín, aby zhodnotili riziká, které môžu dioxíny predstavovať pre ľudské zdravie. Po rozsiahlej diskusii sa títo odborníci zhodli na novom rozmedzí tolerovateľného denného príjmu od 1 do 4 pikogramov/kilogram telesnej hmotnosti. Odborníci viacmenej uznali, že určité dopady na celkovú populáciu v rozvinutých krajinách môžu mať už súčasné hladiny pozadia, ktoré robia 2–6 pikogramů/kilogram telesnej hmotnosti. Doporučili preto, že by malo býť vynaložené primerané úsilie na zníženie vystavenia dioxínom "... na najnižšiu možnú úroveň."

Polychlórované bifenyly (PCB)

## Štruktúra

PCB sú organické zlúčeniny, v ktorých sú vodíkové atómy na bifenylovom skelete nahradené v rôznej miere atómami chlóru. Počet atómov chlóru v molekule sa môže pohybovať od 1 do 10 a teoreticky môže existovat 209 izomérov (kongenérov) PCB (obrázok 2.2). V priemyslovo vyrábaných zmesiach PCB viacmenej prevláda len približne 100 kongenérov. Faktory toxickej ekvivalencie navrhnuté Svetovou zdravotníckou organizáciou pre PCB dioxínového typu sa pohybujú v rozmedzí 4 radov.

C12H10-(x+y)Clx+y (x+y=1 to 10)

## Obrázok 2.2: Štruktúra polychlórovaných bifenylov

## Zdroje

Chemická stabilita PCB a ich odolnosť voči vysokým teplotám viedla k ich rozsiahlemu zámernému využívaniu pre 2 typy použitia:

- použitie v uzavretých systémoch - ako dielektrické kvapaliny v elektrických zariadeniach ako sú transformátory a kondenzátory, v systémoch prenosu tepla a hydraulických systémoch

- otvorené použitie - ako plnidlá pre pesticídy, tesniace materiály, v kopírovacích papieroch bez obsahu uhlíku, v priemyselných olejoch, náterových hmotách, lepidlách, plastoch, spomaľovačoch horenia a k obmedzovaniu prachu na cestách. Toto použitie bolo v rozsiahlej miere zakázané v 70. rokoch 20. storočia.

V 70. rokoch 20. storočia obmedzili krajiny Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) využívanie PCB na uzavreté systémy. Výroba pre vývoz do krajín mimo OECD v Európe pokračovala až do roku 1983. V súčasnej dobe zakázalo dovoz PCB 16 krajín, pričom 6 ďalších povoluje dovoz PCB len za zvláštnych okolností. PCB sú viacmenej používané v rade krajín celého sveta.

Spoločnosti Monsanto, Bayer, DSW-VEB, Caffaro, S.A. Crox, Prodelec a ďalšie vyrábali PCB zámerne pod rôznými obchodnými označeniami, vrátane označenia "Arochlor", "Pyrochlor", "Asbestol", "Askarel", "Bakola", "Chlorinol", "Chlorphen", "Fenochlor", "Dykanol", "Orophene", "Clophen", "Pyranol", "Saft-T-Kuhl" a "Sovol".

PCB sú vytvárené ako neúmyselne produkované vedľajšie produkty z mnohých zdrojov, ktoré vytvárajú dioxíny. Sú produkované počas spalovania organických materiálov obsahujúcich chlór, ako aj behom výroby rôznych chemikálií obsahujúcich chlór, ako je ethylendichlorid. Štúdie únikov PCB zo zdrojov, ktoré ich produkujú neúmyselne, zistila, že významné množstvá PCB, vyjádrené ako TEQ, vznikali priemyselným spalovaním uhlia, aj keď tieto množstvá predstavovali len malú časť celkového množstva PCB.  Medzi ďalšie zdroje produkujúce PCB neúmyselne patria spalovne komunálneho odpadu, elektrické oblúkové pece, rozvlákňovače, slinovacie zariadenia, cementárne, krematória a uhoľné elektrárne.

## Úniky

Hlavným zdrojom PCB, či už z pohľadu celkového množstva alebo prepočtu na TEQ, sú úniky z kondenzátorov a transformátorov. K pokračujúcim únikom PCB do životného prostredia dochádza v dôsledku požiarov, vyliatia a unikánia z uzavretých systémov; odparovania alebo presakovánia zo skládok alebo skladíšť PCB; spalovánia odpadov obsahujúcich PCB (ktoré boli najskôr využívané v rozsishlej rade spotrebných výrobkov); a neúplného spálenia odpadových PCB. PCB unikajúce do životného prostredia môžu byť sprevádzané prítomnosťou dioxínov.

## Toxicita

PCB sú IARC klasifikované ako pravdepodobné karcinogény pre ľudí (skupina 2A) a vykazujú rozsiahlé spektrum nepriaznivých účinkov na živočíchy, vrátane reprodukčnej toxicity a imunotoxicity. Prenatálne vystavenie PCB u ľudí súvisí so sníženým sústredením a horšou verbálnou, obrazovou a sluchovou pracovnou pamäťou. Najbežnejším spôsobom, ktorým sa PCB dostáva do tela ľudí, je požitie kontaminovaných potravín, vrátane rýb; PCB môžu byť viacmenej rovnako vdychované a absorbované cez pokožku. PCB sú extrémne perzistentné a kumulujú sa hlavne v tukových tkanivách. Z vody a riečnych sedimentov sú PCB bioakumulované riasami a planktónom a dostávajú sa tak do potravinových reťazcov. Rozdelovacie koeficienty medzi vodou a tukom pre jednotlivé kongenéry PCB sú také vysoké, že experimentálne ryby chované dlhšiu dobu vo vode kontaminovanej stopovými koncentráciami PCB zakoncentrovali tieto látky vo svojích telách až tisíckrát. Distribúcia PCB v telách rýb nie je rovnomerná. Napríklad u kaprov sa kumulujú hlavne v tukových tkanivách, hlave, centrálnej nervovej sústave, žlčníku a ďalších vnútorných orgánoch. Naproti tomu koncentrácie v krvi a hladkom svalstve sú významne nižšie.

## Hexachlórbenzén - HCB

## Štruktúra a vlastnosti

HCB (obrázek 2.3) je biela kryštalická pevná látka, ktorá sa používa ako fungicid.

## Obrázok 2.3: Štruktúra HCB

HCB je veľmi stabilná, málo tekavá zlúčenina lipofilnej povahy vykazujúca nízkou rozpustnosťou vo vode a výraznou schopnosťou kumulovať sa v tukových tkanivách organismov a absorbovať na povrchy pevných častíc. V životnom prostredí sa rozkladá len veľmi pomaly. V odbornej literatúre sú ako produkty rozkladu tejto látky uvádzané chlórované fenoly. Tieto vlastnosti HCB majú za následok dlhú perzistenciu v životnom prostredí a prenikanie do potravinových reťazcov.

### Zdroje

HCB se začal používať v 40. rokoch 20. storočia ako moridlo osiva obilovín pre prevenciu hubových chorôb. HCB sa používá ako fungicid, dezinfekčný prostriedok a ako výstupná alebo medziproduktová surovina pri výrobe niektorých chemikálií (pentachlórfenolu, niektorých chlórovaných aromatických zlúčenín). Ako priemyselná chemikália sa využíva napríklad pri výrobe pyrotechniky, syntetického kaučuku a hliníka. Pre svoje fungicidné vlastnosti bol používaný k ošetrovaniu pšenice a cibule a k moreniu osiva. HCB bol rovnako využívaný v rôznych priemyselných procesoch, napríklad ako tavidlo pri výrobe hliníka a ako dispergačné činidlo pri výrobe kaučuku na pneumatiky. Použitie HCB ako pesticídu bolo v USA na základe dobrovoľného rozhodnutia zakázané v roku 1984 a v tejto krajine sa ako konečný produkt už komerčne nevyrába. Je zakázaný rovnako v Indii a Japonsku a v niekoľkých ďalších krajinách je jeho používanie obmedzené. Viacmenej v niektorých krainách môže býť stále používaný.

HCB vzniká tiež ako neúmyselne produkovaný vedľajší produkt spalovacích procesov pri ktorých sú prítomné chlórované zlúčeniny (napríklad pri spalovánie odpadu alebo v metalurgii) a ako vedľajší produkt pri výrobe niektorých chlórovaných pesticídov (ako je lindan) a priemyselných chemikálií (napríklad v chlórovej chémii alebo pri bielení celulózy chlórom). Do tejto poslednej skupiny patrí výroba chlórovaných rozpúšťadiel, ako je tetrachlórmethán, perchlórethylén, trichlórethylén a chlórované benzény.

Toxicita

HCB je pri dlhodobom pôsobení toxický ako pre ľudí tak pre zvieratá. Jeho hlavným dopadom na zdravie je ochorenie počene. O HCB je tiež známe, že narušuje endokrinný systém a jedná sa o pravdepodobný karcinogén pre ľudí (kategórie 2B podľa klasifikácie IARC). K vystaveniu ľudí HCB môže dôjsť niekoľkými cestami, medzi ktoré patrí konzumácia mliečnych výrobkov alebo mäsa kráv pasúcích sa na kontaminovaných pastvinách; konzumácia malých množstiev v potravinách, požitie alebo styk s kontaminovanou pôdou; požitie malých množstiev v kontaminovanej vode; vdychovaním malých množstiev v kontaminovanom vzduchu; pitím kontaminovaného materského mlieka od matiek, ktoré boli vystavené HCB; expozície v zamestnánia pri používaní alebo výrobe HCB; a vystavením HCB ako vedlejšiemu produktu iných priemyselných procesov, ako je spalovanie odpadu.

Zdroje:

DiGangi, J., Petrlík, J. 2005: The Egg Report. "Keep the Promise, Eliminate POPs!" Campaign and Dioxin, PCBs and Waste WG of IPEN Report. Prague - Chicago, April 2005. Also available at:

http://www.oztoxics.org/ipepweb/egg/Sampling%20Report%201.html

Pless-Mulloli, T., Edwards, R., Schilling, B., Paepke, O. 2001b: Executive Summary. PCCD/PCDF and Heavy Metals in Soil and Egg Samples from Newcastle Allotments: Assessment of the role of ash from the Byker incinerator. (Includes comments from Food Standards Agency, Environment Agency). 12 February 2001. University of Newcastle.

DiGangi, J., Petrlík, J. 2005: The Egg Report. "Keep the Promise, Eliminate POPs!" Campaign and Dioxin, PCBs and Waste WG of IPEN Report. Prague - Chicago, April 2005. Also available at:

http://www.oztoxics.org/ipepweb/egg/Sampling%20Report%201.html

Eco-SPES, Eco Accord, Arnika, IPEN Dioxin, PCBs and Waste WG 2005: Contamination of chicken eggs from the Dzerzhinsk region, Russia by dioxins, PCBs and hexachlorobenzene. Available at www.ipen.org 20 April 2005.

Day Hospital Institute, Arnika, IPEN Dioxin, PCBs and Waste WG 2005: Contamination of chicken eggs from Helwan in Egypt by dioxins, PCBs and hexachlorobenzene. Available at www.ipen.org 15 April 2005.

Friends of the Earth, Arnika, IPEN Dioxin, PCBs and Waste WG 2005. Contamination of chicken eggs near the Koshice municipal waste incinerator in Slovakia by dioxins, PCBs, and hexaclorobenzene. Available at www.ipen.org 21 March 2005

Kočan, A., Jursa, S., Petrík, J., Drobná, B., Chovancová, J., Suchánek, P. 1999: Stav kontaminácie poživatín polychlórovanými bifenylmi v zaťaženej oblasti okresu Michalovce a porovnávacej oblasti okresu Stropkov. In: Cudzorodé látky v poživatinách, 10. - 12. máj 1999, Tatranská Štrba, pp. 31 - 3

Petrlík, J., Ryder, R. A. 2005: After Incineration: The Toxic Ash Problem. "Keep the Promise, Eliminate POPs!" Campaign and Dioxin, PCBs and Waste WG of IPEN Report. Prague - Manchaster, April 2005. Also available at: http://ipen.ecn.cz/index.php?l=en&k=download&r=default&id=113.

Petrlík, J., Havel, M., Skalský, M. 2006: Municipal Waste Incinerator in Liberec - significant POPs source. International POPs Elimination Project Report, Prague, April 2006.

SIŽP 2005a: Integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke „Riadená skládka tuhých odpadov“, prevádzkovateľovi: Duslo, a.s. Šaľa. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 15. 11. 2005.

? SIŽP 2005b: Integrované povolenie,ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Chlórová chémia“ na Kopanici 1778 v Šali, okres Šaľa. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 4. 11. 2005.

Hutzinger, O.; Fiedler, H. 1991: Formation of dioxins and related compounds in industrial processes. In: Bretthauer, E.W.; Kraus, H.W.; di Domenico, A., eds. Dioxin perspectives. A pilot study on international information exchange on dioxins and related compounds. New York, NY: Plenum Press.

Carroll W.F., Borrelli F.E., Jacobs R.A., Lewis J.W., McCreedy R.L., Tuhovak D.R. and Weston A.F. 1997. “Characterization of Emissions of Dioxins and Furans from Ethylene Dichloride (EDC), Vinyl Chloride (VCM) and Polyvinyl Chloride (PVC) Facilities in the United States: II, IIa Wastewater Treatment Solids and Aqueous Hydrochloric Acid.” Organohalogen Compd. 32:447–450.

- BAT/BEP Expert Group 2006: Section III. Best available techniques and best environmental practices:
Guidance, principles and cross-cutting considerations. Stockholm Convention Secretariat Draft Document. Geneva, May 2006.

Priatelia Zeme 2006: Osobní informace od Ladislava Hegyiho založené na jeho rozhovorech s pracovníky institucí v oblasti ochrany životního prostředí z regionu Šaly.

Pless-Mulloli, T., Edwards, R., Schilling, B., Paepke, O. 2001b: Executive Summary. PCCD/PCDF and Heavy Metals in Soil and Egg Samples from Newcastle Allotments: Assessment of the role of ash from the Byker incinerator. (Includes comments from Food Standards Agency, Environment Agency). 12 February 2001. University of Newcastle.

Cavite Green Coalition, Ecological Waste Coalition, GAIA, HCWH, Arnika, IPEN Dioxin, PCBs and Waste WG 2005: Contamination of chicken eggs from Barangay Aguado, Philippines by dioxins, PCBs and hexachlorobenzene. Available at www.ipen.org 21 April 2005.

Hutzinger, O.; Fiedler, H. 1991: Formation of dioxins and related compounds in industrial processes. In: Bretthauer, E.W.; Kraus, H.W.; di Domenico, A., eds. Dioxin perspectives. A pilot study on international information exchange on dioxins and related compounds. New York, NY: Plenum Press.

Costner, P., 1995. PVC: A Primary Contributor to the U.S. Dioxin Burden. Washington, DC: Greenpeace. 1995.

Conolly C. 2001. Speciation of the UK polychlorinated biphenyl emission inventory, A report produced for Department for Environment, Food and Rural Affairs, the National Assembly for Wales, the Scottish Executive and the Department of the Environment in Northern Ireland, AEAT/R/ENV/0001 – Issue 1.

Conolly C. 2001. Speciation of the UK polychlorinated biphenyl emission inventory, A report produced for Department for Environment, Food and Rural Affairs, the National Assembly for Wales, the Scottish Executive and the Department of the Environment in Northern Ireland, AEAT/R/ENV/0001 – Issue 1.

Lutharddt P, Mayer J, Fuchs J. 2002. Total TEQ emissions (PCDD/F and PCB) from industrial sources, Chemosphere 46: 1303-1308.

Alcock, R., Behnisch,  P., Jones, K., Hagenmaier, H. 1998. Dioxin-like PCBs in the environment-human exposure and the significance of sources. Chemosphere 37:1457-1472.